Github账号：117503445

实验摘要： 使用MATLAB，利用频域完成图片的合成分解，音频重采样，图片盲水印。

实验题目

实验内容 1. Input 1-1-in1.png 1-1-in2.png Output 1-1-out.png Code I1 = imread('1-1-in1.png'); g1 = rgb2gray(I1); s = fftshift(fft2(g1)); [M, N] = size(s); n1 = fix(M / 2); n2 = fix(N / 2); %理想低通滤波器取d0=10 （15,30）可变 d0 = 10; for i = 1:M for j = 1:N d = sqrt((i - n1)^2 + (j - n2)^2); if d < d0 h = 1; else h = 0; end s(i, j) = h * s(i, j); end end s = ifftshift(s); s = uint8(real(ifft2(s))); figure(1); imshow(s); I2 = imread('1-1-in2.png'); g2 = rgb2gray(I2); s2 = fftshift(fft2(g2)); [M2, N2] = size(s2); n12 = fix(M2 / 2); n22 = fix(N2 / 2); %理想高通滤波器取d02=5 （15,30）可变 d02 = 10; for i = 1:M2 for j = 1:N2 d = sqrt((i - n12)^2 + (j - n22)^2); if d < d02 h = 0; else h = 1; end s2(i, j) = h * s2(i, j); end end s2 = ifftshift(s2); s2 = uint8(real(ifft2(s2))); figure(2); imshow(s2); %图片合并 s3 = imadd(s, s2); figure(3); imshow(s3); imwrite(s3, '1-1-out.png', 'PNG') 2. Input 1-2-in.png Output 1-2-out1.png 1-2-out2.png Code I1 = imread('1-2-in.png'); g1 = rgb2gray(I1); s = fftshift(fft2(g1)); [M, N] = size(s); n1 = fix(M / 2); n2 = fix(N / 2); %理想低通滤波器取d0=10 （15,30）可变 d0 = 10; for i = 1:M for j = 1:N d = sqrt((i - n1)^2 + (j - n2)^2); if d < d0 h = 1; else h = 0; end s(i, j) = h * s(i, j); end end s = ifftshift(s); s = uint8(real(ifft2(s))); figure(1); imshow(s); imwrite(s, '1-2-out1.png', 'PNG') I2 = imread('1-2-in.png'); g2 = rgb2gray(I2); s2 = fftshift(fft2(g2)); [M2, N2] = size(s2); n12 = fix(M2 / 2); n22 = fix(N2 / 2); %理想高通滤波器取d02=5 （15,30）可变 d02 = 2; for i = 1:M2 for j = 1:N2 d = sqrt((i - n12)^2 + (j - n22)^2); if d < d02 h = 0; else h = 1; end s2(i, j) = h * s2(i, j); end end s2 = ifftshift(s2); s2 = uint8(real(ifft2(s2))); figure(2); imshow(s2); imwrite(s2, '1-2-out2.png', 'PNG') 2. Input 2-in-hello-world.wav 齐浩天自己录制的音频，人声，“Hello World”。 Output 通过sonud播放声音，可以明显观察到随着采样率降低，声音失真，变得低沉。 Fs = 44100; file = '2-in-hello-world.wav'; [x1,Fs] = audioread(file);%x1为所读取的音频数据,Fs为采样频率 sound(x1,Fs); %播放音乐 figure(1); subplot(611); plot(x1);%做原始语音信号的时域图形 title('原始语音信号') xlabel('采样点 n'); ylabel('音量 n'); y1=fft(x1); %做length(x1)点的FFT y1=fftshift(y1);%频率分量将会移到坐标中心 subplot(612); plot(abs(y1));%画出原始语音信号的频谱图，这里保证了x轴的点数必须和y轴点数一致 title('原始采样频率44k的语音信号的频谱'); x=resample(x1,1,2); sound(x,Fs/2); y=fft(x); y=fftshift(y);%频率分量将会移到坐标中心 subplot(613); plot(abs(y));%画出原始语音信号的频谱图，这里保证了x轴的点数必须和y轴点数一致 title('采样频率22k的语音信号的频谱'); x=resample(x,1,2); sound(x,Fs/4); y=fft(x); y=fftshift(y);%频率分量将会移到坐标中心 subplot(614); plot(abs(y));%画出原始语音信号的频谱图，这里保证了x轴的点数必须和y轴点数一致 title('采样频率11k的语音信号的频谱'); x=resample(x,1,2); sound(x,Fs/8); y=fft(x); y=fftshift(y);%频率分量将会移到坐标中心 subplot(615); plot(abs(y));%画出原始语音信号的频谱图，这里保证了x轴的点数必须和y轴点数一致 title('采样频率5.5k的语音信号的频谱'); x=resample(x,1,2); sound(x,Fs/16); y=fft(x); y=fftshift(y);%频率分量将会移到坐标中心 subplot(616); plot(abs(y));%画出原始语音信号的频谱图，这里保证了x轴的点数必须和y轴点数一致 title('采样频率2.75k的语音信号的频谱'); 3 Input 3-in-girl.png 3-in-mark.png Output 3-output-watermarked.png clc; clear; close all; alpha = 1; im = double(imread('3-in-girl.png')) / 255; mark = double(imread('3-in-mark.png')) / 255; imsize = size(im); TH = zeros(imsize(1) * 0.5, imsize(2), imsize(3)); TH1 = TH; TH1(1:size(mark, 1), 1:size(mark, 2), :) = mark; M = randperm(0.5 * imsize(1)); N = randperm(imsize(2)); for i = 1:imsize(1) * 0.5 for j = 1:imsize(2) TH(i, j, :) = TH1(M(i), N(j), :); end end imsize = size(im); %random TH = zeros(imsize(1) * 0.5, imsize(2), imsize(3)); TH1 = TH; TH1(1:size(mark, 1), 1:size(mark, 2), :) = mark; M = randperm(0.5 * imsize(1)); N = randperm(imsize(2)); for i = 1:imsize(1) * 0.5 for j = 1:imsize(2) TH(i, j, :) = TH1(M(i), N(j), :); end end mark_ = zeros(imsize(1), imsize(2), imsize(3)); mark_(1:imsize(1) * 0.5, 1:imsize(2), :) = TH; for i = 1:imsize(1) * 0.5 for j = 1:imsize(2) mark_(imsize(1) + 1 - i, imsize(2) + 1 - j, :) = TH(i, j, :); end end FA = fft2(im); FB = FA + alpha * double(mark_); FAO = ifft2(FB); figure, imshow(FAO); title('watermarked image'); imwrite(abs(FAO), '3-output-watermarked.png');

实验总结 熟悉了基于MATLAB的频域手段处理图像音频等多媒体信号。

参考文献 https://zhuanlan.zhihu.com/p/31917473 https://ww2.mathworks.cn/help/matlab/ref/imread.html https://ww2.mathworks.cn/help/matlab/ref/imwrite.html https://ww2.mathworks.cn/help/matlab/ref/fftshift.html https://ww2.mathworks.cn/help/matlab/ref/fft.html